Modelo Aire Acondicionado Neil HDK2200

El Neil HDK2200 es un aire acondicionado inverter compacto, diseñado específicamente para ser instalado en vehículos donde es necesario realizar un corte de techo. Está construido con materiales de alta resistencia de grado aeronáutico, lo que lo hace liviano, duradero, resistente al calor y a la deformación. Su compresor espiral integrado permite una operación de bajo ruido, alta eficiencia energética y menor vibración. Además, posee un diseño aerodinámico que minimiza la resistencia al viento y mejora la eficiencia general. A continuación se detallan las principales características Técnicas

- SKU de Aire acondicionado HDK2200 12v con manga interna:C04312

- SKU de Aire acondicionado HDK2200 12v con manga externa:C04312_E

- SKU de Aire acondicionado HDK2200 24v: C04324

- Link de Aire acondicionado HDK2200 12v con manga interna (SKU: C04312): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-inverter-12v-hdk2200-motorhome-manga-interna/61ed8dfe-e8cd-49d0-9bad-28b863a678a0

- Link de Aire acondicionado HDK2200 12v con manga externa SKU: C04312_E): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-12v-para-camiones-inverter-2200w-neil-hdk-2200/9e4499f7-8746-4020-acc3-ac5ec27769fb

- Link de Aire acondicionado HDK2200 24v (SKU: C04324): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-24v-para-camion-inverter-2200w-neil-hdk-2200/c6e2e15c-2838-4ef8-a7d7-e6ea6df70e6c

- Compatibilidad eléctrica:

  - Versiones disponibles: 12V y 24V

  - Batería mínima requerida: >200Ah

  - batería mínima Recomendada: >200Ah

  - Sistema inverter con protección contra bajo voltaje y sobretensión

- Vehículos donde se recomienda este modelo:

  - Camiones pequeños

  - Motorhome pequeñas y medianas (por ejemplo, Mercedes Benz sprinter, master, jumper o similares)

  - Maquinaria agrícola

- Capacidad y rendimiento

  - Capacidad de enfriamiento: 2200W (≈ 7.500 BTU)

  - Modos de operación: ECO, Normal, Turbo

  - Rango de temperatura configurable: Modo Frío: 17-30 °C , Modo ECO: 24-30 °C, Turbo (máximo frío): 17 °C con ventilador al máximo

- Consumo En 12V

  - Modo ECO: 18A ~ 20A

  - Modo Frío: 27A ~ 32A

  - Modo Turbo: 32A ~ 67A

- Consumo En 24V

  - Modo ECO: 17A ~ 19A

  - Modo Frío: 20A ~ 23A

  - Modo Turbo: 33A ~ 36A

- Flujo de aire

  - Interior: 450 m³/h (salida de aire con oscilación automática)

  - Condensador: 2000 m³/h

- Dimensiones y peso

  - Tamaño total: 700 x 620 x 194 mm

  - Apertura mínima necesaria para instalación: 380 x 260 mm

  - Tamaño Interior solo tablero: 379 mm x 266 mm.

  - Tamaño Interior con marco embellecedor (incluido): 559 mm x 453 mm.

  - Peso total: 19.8 kg

  - Carga de gas refrigerante: 320 g (R-134a)

- Funciones del panel de control y control remoto

  - Panel con 6 botones: Encendido/apagado , Modo (ECO, Frío, Turbo, Ventilador) , Velocidad del ventilador (5 niveles), Ajuste de temperatura (+/-), Luz ambiente , Control remoto con mismas funciones + modo sueño + visualización de voltaje y temperatura + oscilación automática

- Protecciones y códigos de error

  - Bajo voltaje / sobretensión

  - Sobrecorriente / bloqueo del compresor

  - Ventiladores defectuosos (interno/externo)

  - Códigos de error desde EC hasta H4 para diagnóstico rápido

  - Reinicio automático tras recuperación de voltaje

- Contenido del producto

  - Aire acondicionado HDK2200

  - Control remoto

  - Tablero interno y marco

  - Burlete de sellado

  - Manga eléctrica

  - Kit de instalación completo

- Instalación

  - Si alguno de los lados de la ventana al cielo es mayor a 550x320 mm, se requiere chapón adaptador (se vende aparte)

- Recomendaciones de uso con batería

  - Utilizar el aire con motor en marcha

  - Para uso estacionario: se sugiere batería de gel o litio dedicada

  - El sistema corta automáticamente al llegar al 30% de carga (protección de batería)

  - NO es apto para el uso con estaciones de carga Genki o similares ya que la potencia requerida por el Aire acondicionado es mayor a la potencia máxima que ofrece la estación de carga en 12V o 24V.