### Aire Acondicionado Neil HDK2800

El Neil HDK2800 es un aire acondicionado inverter compacto, diseñado para camiones y motorhome grandes. Está construido con materiales de alta resistencia de grado aeronáutico, lo que lo hace liviano, duradero, resistente al calor y a la deformación. A continuación se detallan las principales características Técnicas

- SKU de Aire acondicionado HDK2800 12v:C05712

- SKU de Aire acondicionado HDK2800 24v: C05724

- Link de Aire acondicionado HDK2800 12v (SKU:C05712): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-12v-inverter-2800w-neil-hdk-2800/135105ef-e571-4a6e-9e32-7a18c7368bca

- Link de Aire acondicionado HDK2800 24v (SKU:C05724): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-24v-inverter-2800w-neil-hdk-2800/95f7a3c5-4e6f-4d00-87ee-9202a0448c44

- Compatibilidad eléctrica:

  - Versiones disponibles: 12V y 24V

  - Batería mínima requerida: >200Ah

  - batería mínima Recomendada: >200Ah

  - Sistema inverter con protección contra bajo voltaje y sobretensión

- Vehículos donde se recomienda este modelo:

  - Camiones de todo tipo (por ejemplo: Mercedes-Benz Accelo,  Iveco Daily, Atego, Agrale, Ford Cargo, etc)

  - Motorhome grandes

- Capacidad y rendimiento

  - Capacidad de enfriamiento: 2800W (≈ 9520 BTU)

  - Modos de operación: ECO, Normal, Turbo

  - Tecnología: Inverter con Compresor scroll dividido con tecnología anti vibratoria

  - Rango de temperatura configurable: Modo Frío: 17-30 °C , Modo ECO: 24-30 °C, Turbo (máximo frío): 17 °C con ventilador al máximo

- Consumo En 12V

  - Modo ECO: 18A ~ 20A

  - Modo Frío: 27A ~ 32A

  - Modo Turbo: 32A ~ 67A

- Consumo En 24V

  - Modo ECO: 17A ~ 19A

  - Modo Frío: 20A ~ 23A

  - Modo Turbo: 33A ~ 36A

- Flujo de aire

  - Interior: 150 - 490 m³/h (salida de aire con oscilación automática)

  - Condensador: 2200 m³/h

- Dimensiones y peso

  - Tamaño total: 970 mm (largo) x 840 mm (ancho) x 160 mm (alto)

  - Dimensiones tablero interior: 350 x 350 mm

  - Dimensiones placa decorativa interior:  530 x 785 mm

  - Peso total: 30 kg

  - Carga de gas refrigerante: 600 gr +/- 30gr (R-134a)

  - Tipo de aceite: POE68

- Funciones del panel y control remoto

  - Panel con 6 botones: Encendido/apagado , Modo (ECO, Frío, Turbo, Ventilador) , Velocidad del ventilador (5 niveles), Ajuste de temperatura (+/-), Luz ambiente , Control remoto con mismas funciones + modo sueño + visualización de voltaje y temperatura + oscilación automática

- Protecciones y códigos de error

  - Bajo voltaje / sobretensión

  - Sobrecorriente / bloqueo del compresor

  - Ventiladores defectuosos (interno/externo)

  - Códigos de error desde EC hasta H4 para diagnóstico rápido

  - Reinicio automático tras recuperación de voltaje

- Contenido del producto

  - Aire acondicionado HDK2800

  - Control remoto

  - Tablero interno y marco

  - Burlete de sellado

  - Manga eléctrica

  - Kit de instalación completo

- Instalación

  - Incluye burlete

  - Tamaño mínimo de ventana al cielo necesario para instalación 37 cm x 40cm

  - Tamaño máximo de ventana al cielo necesario para Instalación 85cm x 50cm (en caso de que el vehículo tenga una ventana al cielo mas grande deberá utilizarse un chapón adicional NO incluido)

- Recomendaciones de uso con batería

  - Utilizar el aire con motor en marcha

  - Para uso estacionario: se sugiere batería de gel o litio dedicada de por lo menos 200 Ah

  - El sistema corta automáticamente al llegar al 30% de carga (protección de batería)

  - NO es apto para el uso con estaciones de carga Genki o similares ya que la potencia requerida por el Aire acondicionado es mayor a la potencia máxima que ofrece la estación de carga en 12V o 24V.