### Aire Acondicionado Neil HDK3300

El Neil HDK3300 es el modelo más robusto de la línea de aires acondicionados Neil, diseñado para vehículos que requieren mayor capacidad de enfriamiento, como camiones grandes, motorhomes amplios, furgones de transporte, maquinaria de ingeniería y casas rodantes de gran porte. Está disponible solo en 24V y se instala en el techo del vehículo sin necesidad de realizar perforaciones adicionales.

Su diseño destaca por incorporar doble ventilador sin escobillas, lo que se traduce en mayor eficiencia, menor desgaste y una vida útil más prolongada. También ofrece una mayor capacidad de enfriamiento (hasta 3000W), ideal para climas extremos o cabinas grandes. Además, posee un sistema de oscilación automática de aire, lo que mejora la distribución del frío en el habitáculo. La carcasa está construida en material ABS de alta resistencia, diseñado para resistir el envejecimiento, temperaturas elevadas y deformaciones estructurales. Su diseño aerodinámico reduce la resistencia al viento, lo que es ideal para vehículos en movimiento. A continuación se detallan las principales características Técnicas

- SKU de Aire acondicionado HDK3300 24v:C05324

- Link de Aire acondicionado HDK3300 24v (SKU:C05324): https://neil.ar/p/aire-acondicionado-24v-inverter-3000w-neil-hdk-3300/086cdc28-bbf0-4eb3-b43a-073ccae869b1

- Compatibilidad eléctrica

  - Versiones: solo disponible en 24V

  - Batería mínima requerida: >200Ah

  - batería mínima Recomendada: >200Ah

  - Protección contra bajo voltaje y sobretensión

- Capacidad y modos de funcionamiento

  - Capacidad de enfriamiento: 3000W (≈10.200 BTU)

  - Modo ECO / Modo Frío / Modo Potente (Turbo)

  - Rango de temperatura configurable: En modo frío: 17°C a 30°C, En modo ECO (sueño): 24°C a 30°C, En modo Turbo: fijo en 17°C con velocidad máxima

- Consumos en 24v

  - Potencia nominal: 500W – 1500W

  - Corriente nominal: 35A

  - Corriente máxima: 60A

- Flujo de aire

  - Condensador: 2200 m³/h

  - Evaporador (interior): 150 – 490 m³/h

  - Salida de aire: oscilación automática izquierda-derecha

- Dimensiones y peso

  - Dimensiones del equipo: 952 x 865 x 170 mm

  - Peso:  35kg

  - Material de carcasa: ABS (resistente y liviano)

- Recomendaciones de uso con batería

  - Requiere batería mínima de 200Ah

  - Se recomienda batería de gel o litio exclusiva para el aire

  - NO es apto para el uso con estaciones de carga Genki o similares ya que la potencia requerida por el Aire acondicionado es mayor a la potencia máxima que ofrece la estación de carga en 12V o 24V.

  - Protección contra bajo voltaje: En 12V: corte a 10.5V, reinicio a 12V . En 24V: corte a 21.5V, reinicio a 25V

  - Se recomienda uso con el motor en marcha

- Control y funciones

  - Panel de control frontal con botones físicos:Encendido/apagado, Selección de modo (ECO, Frío, Turbo), Ajuste de velocidad del ventilador (5 niveles), Ajuste de temperatura (+/-), Luz LED , Control remoto con mismas funciones +:Modo sueño, Visualización del voltaje y temperatura, Oscilación de aire activable.

- Sistema de protección y diagnóstico

  - Protección contra: Bajo voltaje, Sobretensión, Sobrecorriente, 	Bloqueo del compresor, Cortocircuito del controlador, Falla del ventilador interno o externo.

- Contenido del producto

  - Unidad de aire acondicionado

  - Control remoto

  - Manga eléctrica

  - Burlete de sellado para techo

  - Kit de tornillos

  - Manual de usuario

- Instalación

  - Se instala sobre ventana al cielo (tragaluz)

  - Incluye burletes para evitar filtraciones

  - No se necesitan caños externos ni unidad separada